# Hướng dẫn cấu hình Router Cisco ISR 4321 — Môi trường văn phòng

Phiên bản: 2.0 | Ngày cập nhật: 2025-01-20 | Bộ phận: IT Infrastructure

Mã tài liệu: NET-CFG-RTR-002

## 1. Thông tin thiết bị

• Model: Cisco ISR 4321/K9

• IOS Version: 16.12.4 (Recommend: 17.x LTS)

• RAM: 4GB DDR3 | Flash: 8GB

• Interfaces: 2x GE WAN + 2x GE LAN + 1x Console

## 2. Cấu hình ban đầu (Initial Setup)

### 2.1 Thiết lập cơ bản

Kết nối console (9600 baud, 8N1) và thực hiện:

enable

configure terminal

hostname ROUTER-HQ-01

enable secret [strong-password]

service password-encryption

no ip domain-lookup

ip domain-name company.local

### 2.2 Cấu hình Interface WAN (ISP)

interface GigabitEthernet0/0/0

description WAN-ISP-VIETTEL

ip address dhcp

no shutdown

exit

### 2.3 Cấu hình Interface LAN

interface GigabitEthernet0/0/1

description LAN-OFFICE

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

no shutdown

exit

### 2.4 Cấu hình DHCP Server

ip dhcp pool OFFICE-POOL

network 192.168.1.0 255.255.255.0

default-router 192.168.1.1

dns-server 8.8.8.8 8.8.4.4

lease 7

exit

ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.50

## 3. Cấu hình NAT/PAT

ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet0/0/0 overload

access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255

Đánh dấu interface inside/outside:

interface GigabitEthernet0/0/0

ip nat outside

interface GigabitEthernet0/0/1

ip nat inside

## 4. Cấu hình SSH Remote Access

crypto key generate rsa modulus 2048

ip ssh version 2

ip ssh authentication-retries 3

ip ssh time-out 60

line vty 0 4

login local

transport input ssh

exit

username admin privilege 15 secret [admin-password]

## 5. Lưu cấu hình

write memory

Hoặc:

copy running-config startup-config

## 6. Kiểm tra sau cấu hình

• show ip interface brief — kiểm tra trạng thái interfaces

• show ip route — xác nhận default route qua WAN

• show ip nat translations — xác nhận NAT hoạt động

• ping 8.8.8.8 — test internet connectivity