# Runbook: Xử lý sự cố mạng nội bộ — Dành cho IT Helpdesk Level 1

Phiên bản: 3.1 | Cập nhật: 2025-04-01 | Đội: IT Helpdesk

Mã tài liệu: NET-RUN-001

## TRIỆU CHỨNG 1: Người dùng không vào được Internet

### Bước 1 — Kiểm tra tại máy người dùng

• Chạy: ipconfig /all — xác nhận máy đã có IP từ DHCP (không phải 169.254.x.x)

• Chạy: ping 192.168.1.1 — kiểm tra gateway có phản hồi không

• Chạy: ping 8.8.8.8 — phân biệt lỗi DNS hay lỗi routing

• Chạy: nslookup google.com — kiểm tra DNS resolution

### Bước 2 — Kiểm tra tại Switch/AP

• Kiểm tra đèn port tương ứng: xanh lá = link OK, đỏ/cam = lỗi

• Login switch: show mac address-table — xác nhận MAC máy có trong bảng

• Kiểm tra VLAN assignment: show interfaces switchport

### Bước 3 — Kiểm tra tại Router (Cisco ISR)

• show ip interface brief — WAN interface phải có IP và trạng thái up/up

• show ip route — phải có default route 0.0.0.0/0 qua WAN

• show ip nat translations — xác nhận NAT đang hoạt động

• debug ip packet — theo dõi packet từ 192.168.1.x ra WAN (dùng cẩn thận)

### Phán đoán và xử lý

Nếu ping 192.168.1.1 fail → lỗi L2/L3 nội bộ (dây, switch, VLAN)

Nếu ping 8.8.8.8 fail nhưng ping gateway OK → lỗi WAN hoặc NAT

Nếu ping 8.8.8.8 OK nhưng nslookup fail → lỗi DNS server

## TRIỆU CHỨNG 2: Máy tính không lấy được IP (169.254.x.x)

### Nguyên nhân phổ biến

• DHCP server không chạy hoặc hết địa chỉ trong pool

• VLAN sai, máy nằm ở VLAN không có DHCP server

• Firewall chặn UDP port 67/68

• Cáp mạng lỏng hoặc switch port bị disable

### Cách xử lý

Trên Router Cisco — kiểm tra DHCP pool:

show ip dhcp pool

show ip dhcp binding

show ip dhcp conflict

Nếu pool hết địa chỉ:

ip dhcp pool OFFICE-POOL

network 192.168.1.0 255.255.255.0

Xóa binding bị conflict:

clear ip dhcp binding *

## TRIỆU CHỨNG 3: Kết nối chậm, packet loss cao

### Công cụ chẩn đoán

• ping -t [destination] — theo dõi liên tục, tìm pattern drop

• tracert [destination] — xác định hop nào có latency cao

• show interfaces GigabitEthernet0/0/0 — kiểm tra input/output errors, CRC

• show controllers GigabitEthernet0/0/0 — kiểm tra lỗi phần cứng

### Nguyên nhân và xử lý

CRC errors cao → lỗi cáp mạng, thay cáp hoặc kiểm tra đầu bấm

Input drops → QoS chưa cấu hình, interface bị quá tải

Duplex mismatch → kiểm tra "show interfaces" xem speed/duplex, force 1000/full nếu cần

## TRIỆU CHỨNG 4: Switch port bị err-disabled

Nguyên nhân: PortFast + BPDU Guard kích hoạt, hoặc security violation.

Kiểm tra: show interfaces [port] status — thấy "err-disabled"

Xử lý:

interface FastEthernet0/x

shutdown

no shutdown

Nếu tái diễn, kiểm tra thiết bị kết nối vào port (switch lạ, hub, v.v.)

## 5. Leo thang (Escalation)

Các trường hợp cần leo thang lên Level 2 (Network Engineer):

• Lỗi liên quan đến routing protocol (OSPF, BGP)

• Sự cố ảnh hưởng toàn bộ văn phòng hoặc nhiều VLAN

• Firmware bug nghi ngờ cần upgrade IOS

• Lỗi phần cứng thiết bị (cần RMA Cisco)